2011年12月份 城市轨道运营管理师

全国统一考试试卷(B卷)

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、判断题（判断下列各题,正确的打“√”，错误打“X”，填在括号内。

每小题1分，共20分）

1、城轨大多采用单式道岔。                                       （   ）

2、城轨车辆编组中第一节必须是动车。                            （   ）

3、进路的始端一般设警冲标。                                     （   ）

4、自动闭塞车站的发车信号机不受接车站值班员的间接控制。        （   ）

5、P2S系统在监控范围内实行四级管理。                           （   ）

6、联锁设备分为人工、半自动与自动三种。                        （   ）

7、通道换乘方式预留工程少，甚至可以不预留。                    （   ）

8、屏蔽门系统的电气部分是由门体结构和电源系统构成。            （   ）

9、一般情况下，在线路设计中高架线的占地面积要大于地面线。      （   ）

10、单轨交通中跨坐式比悬挂式车辆的速度快。                     （   ）

11、道岔临时改变的位置为定位。                                 （   ）

12、线路断面满载率既反映了列车在最大客流断面的满载程度。       （   ）

13、车站服务设备调整的唯一原则是利益驱动原则                   （   ）

14、轨道交通线路每一条独立线至少有一个运营起始车站。           （   ）

15、轨道信号机一般设在线路右端。                               （   ）

16、轨道交通换乘车站指轨道交通与其它交通工具的换乘。           （   ）

17、列车ATO操纵模式司机任务是按压按钮。                       （   ）

18、轨道交通运营研究所形成的条件至少是3条以上的路线。         （   ）

19、轨道电路是检测列车占用轨道的专用设备。                     （   ）

20、车站客流的组织是按预先设定的路线有序流动。                 （   ）

二、单选题（在每小题备选答案中选出一项正确答案序号填入括号内，

每小题1分，共30分）

1、1863年1月10日，世界上第一条城市轨道交通是在         （   ）

A 美国纽约  B  英国伦敦 C 法国巴黎  D 德国柏林

2、不能向道岔方向或线路交叉点方向越过的线路标志为        （   ）

A 坡度标    B 信号标    C 站界标    D 警冲标

3、列车在进站时进站限速一般为                               （   ）

A 30 Km/h   B 35 Km/h   C 40 Km/h    D 45 Km/h

4、每条独立运营的城市轨道线路运营车站数至少为             （   ）

A 3个   B 2个   C 1个   D 4个

5、接触悬挂中（）种悬挂可以提高弹性、稳定性和行车速度    （   ）

A 简单接触  B 链形接触  C 弹性接触  D 吊弦接触

6、信号系统的基础设备是                                      （   ）

A 轨道机    B 应答器    C 转辙朵    D 轨道电路

7、在换乘区客流组织的有效方法是                             （   ）

A 按右行驶  B 按左行驶   C 自由通过  D 栏杆分隔

8、城轨交通网络化的运营票制系统采用                         （   ）

A 单一票制   B 累计票制   C AFC   D 单程票

9、目前城轨交通车站联锁系统都采用                           （   ）

A 继电器    B 人工    C 半自动    D 计算机联锁

10、车载ATC设备一般集中设在编组列车的位置是              （   ）

A 头尾两端车厢    B 任意车辆   C TC   D 动力车辆

11、ATP系统超速防护的触点一般相对限速                      （   ）

A 低于3KM/H  B 低于5KM/H C 高于3KM/H  D 高于5KM/H

12、城市轨道交通高架线路上使用的轨道连接方式               （   ）

A 普通接头   B 异型接头   C 绝缘接头   D 冻结接头

13、目前城轨广播系统实现的广播方式多采用                   （   ）

A 定时   B 定站    C 多源    D 多音源选区

14、客流预测时主要的定性预测的方法有                        （   ）

A 定量预测  B 短期预测   C 因果预测    D 德尔菲法

装

订

线

密

封

线

15、城轨交通每条线路投运的过程                               （   ）

A 建设-运营-正式运营    B 建设-验收-试运营-正式验收-正式运营

C 建设-验收-试运营-正式运营  D 建设-试运营-正式验收-正式运营

16、我国的城市交通规划工作开始于                              （   ）

A 19世纪70年代  B 20世纪80年代

C 20世纪70年代  D 20世纪90年代

17、目前国内外修建地铁车站的施工，最常采用的是              （   ）

A 盖挖逆作法    B 盖挖顺做法    C 明挖法    D 盾构法

18、大客运量的城市轨道交通系统一般采用                    （   ）

A 地铁    B 轻轨    C 单轨    D 磁浮

19、城市轨道交通大都采用（）节以上的编组                     （   ）

A 8节      B 6节       C 4节         D 3节

20、各国城市交通轨道中轨距标准大多采用（）为作为标准轨距  （   ）

A 1600mm     B 1524mm     C 1435mm      D 1067mm

21、无缝线路的种类很多，城市轨道线路无论是地面还是地下都采用   （   ）

A 伸缩调节器  B 温度应力式  C 放散温度应力式  D 辙叉

22、换乘计费的原则是                                          （   ）

A 最短距离   B 最高票制   C 最低成本   D 单一票制

23、防灾报警系统简称                                          （   ）

A  FAT  B ATS  C  UPS  D  FAS

24、信号标志一般都设在距钢轨外侧位置处                    （   ）

A 8m    B 4m    C 2m    D 10m

25、城市轨道网络化运营是实现轨道交通不出站换乘不同路线的  （   ）

A 一票通 B 自动售检 C 人工售检 D 一体化

26、区域城市群之间的客运交通一般选用                      （   ）

A 磁浮    B 单轨    C 轻轨    D 地铁

27、客流预测可以分为节假日客流预测、双休日客流预测、工作日客流预测，

这是按照（）分类的。                                     （   ）

A  预测时间  B  预测内容  C 预测方法  D 预测用途

28、城轨地下站一般不采用的商业形式                        （   ）

A 音响广告   B 商贸   C 实物   D 墙贴

29、列车紧急疏散门一般设在列车的                      （   ）

A 后端    B 车门    C 车窗    D 前端

30、自动售检票系统是                                  （   ）

A FAS      B BAS      C PDP     D AFC

三、多选题（在每小题备选答案中选正确答案序号填入括号内、少选或

多选均无分，每小题2分，共30分）

1、城轨列车的停站方案有                                   （    ）

A 跨区段停车     B 站站停车     C 区站停车

D 区段候车       E 跨站停车

2、城市轨道根据其结构方式不同可有                         （    ）

A 地下线路       B 地下隧道     C 高架线路

D 正线高架       E 附线侧架

3、为了达到客流的准确预测一般使用的定量预测方法有      （    ）

A 定性预测法     B 时间序列预测    C 因果关系预测

D 德尔菲         E 哥顿法

4、城市轨道交通的乘务方式有                            （    ）

A 日乘制    B 轮乘制    C 包乘制    D 专承制

5、城市轨道交通车辆类型选择特征是                       （    ）

A 客流特征    B 客流量    C 行车速度

D 线路条件    E 城市结构

6、下列哪些属于常用的服务质量评价指标                   （   ）

A 乘客投诉率        B 第三方评价指标

C 乘客投诉回复率    D 乘客满意度指标

7、城轨交通按运转方式不同主要有                         （   ）

A 轮式    B 轻型    C 磁悬浮  D 地铁   E 跨式

8、城市轨道交通隧道主要构成部分为                          （    ）

A 楼梯    B 洞身    C 衬砌    D 洞门   E 附属建筑物

9、车站对大客流组织的方法有                                （    ）

A 增加列车动能   B 增加售检票的能力   C 采取临时疏导

D 关闭入口        E 进出口分流

10、线路标志中的信号标志有                                 （    ）

A 警冲标       B 站界标     C 司机鸣笛标

D 减速地点标   E 停车位置标

11、城市公共交通运营的类型包括                            （    ）

A 公共汽车     B 无轨电车

C 地下铁路     D 出租汽车

12、轨道电路客运服务特点是                                （    ）

A 广泛性    B 复杂性   C 高科技性

D 波动性    E 流动性

13、处理列车应急故障的方法常有                            （    ）

A 人工法      B 故障恢复法    C 故障切除法

D 旁路法      E 重启法

14、城市轨道交通车辆电气部分的组成由                     （    ）

A 制动系统    B 辅助供电系统  C 列车控制系统

D 通信系统    E 制动系统

15、共线车站站台布置不同站台方式有                       （    ）

A 共线站台    B 平行站台      C 并行站台

D 岛式站台    E 侧式站台

四、名词解释（每小题4分，共20分）

1．渡线：

2．道岔：

3. 临时停车线

4. 共线车站：

5. 车辆结构速度

五、问答题（每小题5分，共25分）

1. 城市轨道交通网成型的基本条件是什么？

2. 简要说明移动闭塞系统的特点？

3. 轨道交通车站按运量大小可分为哪几种？

4. 简要说明城轨交通牵引供电系统的受电方式。

装

订

线

密

封

线

5. 简要说明城市交通车辆程序制动措施。

六、应用题（每小题5分，共10分）

- 某大城市市区远景人口规模为500万，公共交通出行比例为50%。远景

轨道交通方式占公共交通的比例为60%，远景轨道交通线网负荷强度

为：3.5万人次/（km日），人口出行强度为：2.3次/人次。试计算该城

市远景轨道交通线网规模。

2. 试说明道岔、进路的联锁关系（以图表示）

七、论述题（15分）

随着城市人口的增多和汽车的增加，城市交通问题日益突出。在许多

大城市出现了交通阻塞，交通事故频繁，大气遭到污染等问题。交通问题

已经给城市社会经济发展带来了严重影响。论述：交通拥挤带来的不利影

响？城市交通拥挤的原因及改善城市交通拥挤的方法。